Новые правила перевозки детей в автомобиле с 1 сентября 2025 года: что нужно знать каждому родителю и водителю

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу важные изменения в Правилах дорожного движения (ПДД), касающиеся перевозки детей в автомобилях. Эти нововведения направлены на повышение безопасности юных пассажиров и уточнение требований к использованию детских удерживающих устройств. Для многих водителей и родителей эти изменения могут показаться незначительными, но их несоблюдение чревато не только штрафами, но и, что гораздо важнее, угрозой жизни и здоровью ребенка. В этой статье мы подробно разберем все ключевые аспекты новых правил, объясним, какие устройства теперь под запретом, и дадим практические рекомендации, чтобы вы могли обеспечить максимальную безопасность своих детей и избежать проблем с законом.

Главное изменение: Четкое определение детского удерживающего устройства

В ПДД закреплено четкое определение детского удерживающего устройства. Теперь под ДУУ понимаются только те устройства, которые соответствуют Правилам Организации Объединенных Наций № 44-04 или № 129. Это означает, что любое приспособление, не имеющее соответствующей сертификации и не являющееся полноценным автокреслом или бустером, признается недействительным для перевозки детей.

С 1 сентября вступают в силу новые правила дорожного движения, по которым детей можно перевозить в автомобиле только если они находятся в сертифицированных детских удерживающих системах (устройствах), соответствующих Правилам ООН № 44-04 или № 129. — Заявление представителя Госдумы.

Практическое значение:

Это изменение означает полный запрет на использование так называемых «ФЭСТ-адаптеров», накладок на ремни, лямок и других подобных устройств, которые ранее могли применяться для детей старшего возраста. Теперь единственно разрешенными средствами для перевозки детей являются автокресла и бустеры, прошедшие соответствующую сертификацию.

Правила перевозки детей по возрастным группам

Новые правила уточняют требования к перевозке детей в зависимости от их возраста, роста и веса. Важно помнить, что основной критерий — это не только возраст, но и физические параметры ребенка, которые должны соответствовать характеристикам удерживающего устройства.

Дети до 7 лет (включительно)

- На переднем сиденье: Перевозка детей до 7 лет на переднем сиденье легкового автомобиля строго запрещена без использования детских удерживающих систем (устройств), соответствующих росту и весу ребенка. Это означает, что ребенок должен находиться в сертифицированном автокресле, установленном согласно инструкции производителя.

- На заднем сиденье: Дети до 7 лет на заднем сиденье легкового автомобиля должны перевозиться только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих росту и весу ребенка. Использование штатных ремней безопасности без автокресла или бустера для этой возрастной группы недопустимо.

Дети от 7 до 11 лет (включительно)

- На переднем сиденье: Детей этой возрастной группы можно перевозить на переднем сиденье легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих росту и весу ребенка.

- На заднем сиденье: Детей от 7 до 11 лет (включительно) на заднем сиденье легкового автомобиля можно перевозить либо с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих росту и весу ребенка, либо с использованием штатных ремней безопасности, если ребенок уже достаточно высок, чтобы ремень проходил по плечу, а не по шее, и по бедрам, а не по животу.

Дети старше 12 лет

Дети старше 12 лет или достигшие роста 150 см и веса 36 кг (независимо от возраста) могут перевозиться без специальных удерживающих устройств, используя штатные ремни безопасности автомобиля.

Штрафы за нарушение правил перевозки детей

Несоблюдение правил перевозки детей влечет за собой административную ответственность. С 1 сентября 2025 года, с учетом ужесточения требований к ДУУ, штрафы будут применяться строже:

- Для водителя: Штраф за нарушение требований к перевозке детей составляет 3 000 рублей.

- Для должностных лиц: Штраф составляет 25 000 рублей.

- Для юридических лиц: Штраф составляет 100 000 рублей.

Важно отметить, что применение адаптеров ремней безопасности или других несертифицированных приспособлений с 1 сентября будет квалифицироваться как перевозка детей без удерживающего устройства, со всеми вытекающими последствиями.

Применение подобных адаптеров с 1 сентября будет квалифицироваться как перевозка детей без кресел и, соответственно, повлечет штраф. — Заявление депутата Госдумы.

Как выбрать правильное детское удерживающее устройство?

Выбор автокресла или бустера — это не просто покупка, а инвестиция в безопасность вашего ребенка. При выборе ДУУ необходимо учитывать следующие факторы:

- Сертификация: Устройство должно соответствовать стандартам безопасности ЕЭК ООН R44/04 или R129 (i-Size). Наличие соответствующей маркировки на кресле обязательно.

- Группа кресла: Автокресла делятся на группы в зависимости от веса и возраста ребенка.

Важно выбрать кресло, соответствующее текущим параметрам вашего ребенка.

- Группа 0/0+ (до 13 кг, до 1 года): Автолюльки и кресла-переноски. Устанавливаются против хода движения.

- Группа 1 (9-18 кг, 1-4 года): устанавливаются по ходу движения.

- Группа 2/3 (15-36 кг, 4-12 лет): Бустеры или кресла со спинкой. Могут использоваться со штатными ремнями безопасности.

3. Способ крепления: Кресла могут крепиться с помощью штатных ремней безопасности автомобиля или системы ISOFIX. ISOFIX считается более надежным и простым в установке.

4. Комфорт и удобство: Ребенок должен чувствовать себя комфортно в кресле, особенно в длительных поездках. Проверьте наличие регулировок, качество обивки и вентиляции.

5. Совместимость с автомобилем: убедитесь, что выбранное кресло подходит для вашего автомобиля и может быть правильно установлено.

Важность правильной установки и распространенные ошибки

Даже самое дорогое и сертифицированное автокресло не гарантирует безопасность, если оно установлено неправильно. По данным исследований, значительная часть травм детей в ДТП происходит именно из-за ошибок в установке удерживающих устройств. Вот наиболее распространенные ошибки, которых следует избегать:

- Неправильное крепление кресла: Кресло должно быть надежно зафиксировано в автомобиле, без люфта. Если оно крепится штатным ремнем, убедитесь, что ремень натянут максимально туго. При использовании ISOFIX проверьте индикаторы правильной установки.

- Слабо затянутые ремни безопасности ребенка: Ремни, фиксирующие ребенка в кресле, должны плотно прилегать к телу, без возможности просунуть более двух пальцев между ремнем и ключицей ребенка. Свободные ремни не смогут удержать ребенка при резком торможении или ударе.

- Неправильное положение ремней: Плечевые ремни должны выходить из спинки кресла на уровне плеч ребенка или чуть выше. Нижний ремень должен проходить по бедрам, а не по животу.

- Использование кресла, не соответствующего весу/росту: Нельзя использовать кресло «на вырост» или, наоборот, слишком маленькое. Ребенок должен соответствовать весовой и ростовой группе кресла.

- Установка автолюльки на переднем сиденье при включенной подушке безопасности - это смертельно опасно. Подушка безопасности при срабатывании может нанести серьезные травмы ребенку в автолюльке. Всегда отключайте фронтальную подушку безопасности пассажира при установке автолюльки на переднем сиденье.

Безопасность детей — приоритет каждого